化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称:硝基天那水

化学品俗名或商品名:硝基稀释剂、硝基天那水

化学品英文名称: Nitrocellulose lacquer thinner

企业名称: 佛山市顺德区杏坛镇东阳化工涂料有限公司

地址: 杏坛镇东村工业区

邮编: 528325

传真号码:(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：+860757-27380955

企业应急电话:(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：+860757-27380911

技术说明书编码: DY-001

生效日期: 2015 年03月01 日

国家应急电话:0532-83889090

第二部分 成分/组成信息

纯品3 混合物□

化学品名称:硝基天那水

| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 环己酮 | 5% | 108-94-1 |
| 乙酸正丁酯 | 19% | 123-86-4 |
| 乙酸乙酯 | 20% | 141-78-6 |
| 甲苯 | 36% | 1108-88-3 |
| 乙醇 | 20% | 64-17-5 |

第三部分 危险性概述

危险性类别: 第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径: 吸入、皮肤接触、 食入

健康危害: 刺激呼吸系统，高浓度对中枢神经系统有麻醉作用。

环境危害:该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

燃爆危险:易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

第四部分 急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少5分钟。就医。

吸     入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。

食      入:饮足量温水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性: 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散，遇火源引着回燃。

有害燃烧产物: CO、有毒高温分解产物。

灭火方法及灭火剂: 可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效。

第六部分 泄露应急处理

应急处理: 尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用固化剂固化以免污染水体，用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项: 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项: 储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易生产火花的机械设备和工具。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度: 中国MAC(mg/m3)240

监测方法: 气相色谱法

工程控制: 生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护: 空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。

身体防护: 穿防毒物渗透工作服。

手防护: 戴橡胶耐油手套。

其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

第九部分 理化特性

外观与性状: 灰白色粘稠液体

相对密度(水=1): 0.87

闪点（开口）(℃) : 11.5

引燃温度(℃): 413

爆炸下限[% (V/V) ]: 2.3

爆炸上限[% (V/V) ]: 10.6

溶解性:不溶于水、可与酯类、酮类、芳烃等溶剂

辛醇/水分配系数的对数值: 无资料

主要用途: 木器涂装

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性: 稳定

禁配物: 强氧化剂。

避免接触的条件: 水、明火、高热

分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性:LD50:5620mg/kg(大鼠经口)   4940mg/kg(兔经口)

LC50: 5760mg/m3.8小时(大鼠经口)

人吸入200ppmX60分钟，有严重毒性反映;

人吸入800ppm有病症;

人吸入400ppm,眼、鼻、喉有刺激

刺 激 性: 人经眼: 200ppm, 引起刺激

家兔经皮: 500mg(24小时)中度刺激

第十二部分 生态学资料

生态毒理毒性: 无资料

生物降解性: 在环境中也可以生物降解，但溶剂生物降解的速度比挥发低得多。

非生物降解性: 挥发到空气中的溶剂也可以被光解，这是它的主要迁移转化的过程。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质: 危险废物

废弃处置方法: 用控制焚烧法处理

第十四部分 运输信息

危险货物编号: 32198

UN编号: 1263

包装标志: 易燃

包装类别: III

包装方法: 塑料压盖小口铁通

运输注意事项: 严禁与氧化剂混装。运输车辆应配备相应数量的消防器材。

第十五部分 法规信息

国内化学品安全管理法规:

《危险化学品安全管理条例》(2011年12月1日院发布)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-2009)，将该物质划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息

填表时间:2015年03月02日

填表部门:技术部

数据审核单位:技术部

修改说明:无

http://baike.haosou.com/doc/785537-831150.html - ##