化学品安全技术说明书

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称:PU稀释剂

化学品俗名或商品名:稀释剂、天那水

化学品英文名称:Thinner for polyurethane coaing

企业名称: 佛山市顺德区杏坛镇东阳化工涂料有限公司

地址: 杏坛镇东村工业区

邮编: 528325

传真号码:(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：+860757-27380955

企业应急电话:(国家或地区代码)(区号)(电话号码)：+860757-27380911

技术说明书编码: DY-001

生效日期: 2015 年03月01 日

国家应急电话:0532-83889090

第二部分 成分/组成信息

纯品3 混合物□

化学品名称:PU 稀释剂

| 有害物成分 | 含量 | CAS No. |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 30% | 1330-20-7 |
| 乙酸正丁酯 | 45% | 123-86-4 |
| 乙酸乙酯 | 10% | 141-78-6 |
| 丙二醇甲醚丙酸酯 | 15% | 148462-57-1 |

第三部分 危险性概述

危险性类别:第3.2类 中闪点易燃液体

侵入途径:吸入 食入 经皮吸收

健康危害:高浓度苯对中枢神经系统具麻醉作用，可引起急性中毒并强烈地作用于中枢神经很快引起痉挛;长期接触高浓度苯对造血系统有损害，引起慢性中毒。对皮肤、粘膜有刺激、致敏作用。可引起出血性白血病。

环境危害:该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。

燃爆危险:易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热有燃烧爆炸危险。

第四部分 急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触:立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min,就医。

吸 入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。忌用肾上腺素。

食 入:饮足量温水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。

有害燃烧产物:CO

灭火方法及灭火剂:可用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救，用水灭火无效。

第六部分 泄露应急处理

应急处理:切断火源。迅速撤离泄露污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露:尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性碳或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄露:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处理。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应注意流速(不超过5m/s),且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易生产火花的机械设备和工具。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度:中国(MAC)40mg/m [皮]

监测方法:气相色谱法

工程控制:生产过程密闭，加强通风。

呼吸系统防护:空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴橡胶耐油手套。

其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期体检。

第九部分 理化特性

外观与性状:无色透明液体，有强烈芳香味。

熔点(℃):5.5 相对密度(水=1):0.88

沸点(℃): 80.1 相对蒸气密度(空气=1):2.77

饱和蒸气压(kPa):13.33/26.1℃ 燃烧热(kJ/mol):3264.4

临界温度(℃):289.5 临界压力(MPa):4.92

辛醇/水分配系数的对数值:2.15

闪点(℃):-11 爆炸上限%(V/V):8

引燃温度(℃):562 爆炸下限%(V/V):1.2

溶解性:微溶于水、可与醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氯化碳、醋酸等混溶。

主要用途:用作溶剂及合成苯的衍生物，如香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶等。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性:稳定

禁配物:强氧化剂。

避免接触的条件:明火、高热。

聚合危害:不能发生

分解产物:一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性:LD503306mg/kg(大鼠经口);48mg/kg(小鼠经皮)LC50 31900 mg/m3,7小时(大鼠吸入)

急性中毒:轻者有头痛、头晕、恶心、呕吐、轻度兴奋、步态蹒跚等酒醉状态;严重者发生昏迷、抽搐、血压下降，以致呼吸和循环衰竭而死亡。

慢性中毒:主要表现有神经衰弱综合征;造成系统改变:白细胞、血小板减少，重者出现再生障碍性贫血;少数病例在慢性中毒后可发生白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮炎。可致月经量增多与经期延长。

刺激性:a)家兔经眼2/24小时，重度刺激;b)家兔经皮500/24小时，中度刺激。

亚急性和慢性毒性:家兔吸入10，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造血系统改变，严重者骨髓再生不良。

致突变性:a)DNA抑制 人白细胞 2200m mol/L b)姊妹染色单体交换:人淋巴细胞200m mol/L

致畸性:大鼠吸收最低中毒浓度(TCL0)150ppm 24小时(孕7~14天，)引起植入后死亡率增加和骨髓肌肉异常。

致癌性:国际癌症研究中心(IARC)已确认为致癌物。

第十二部分 生态学资料

生态毒理毒性:LC100 12.8mmol/L/24h(梨形四膜虫)

LC50 27ppm/96h(小长臂虾);LC50 20ppm/96h(褐虾)

LC50 108ppm/96h(黄道蟹的蚤状幼蟹)

LC50 12mg/L/1h(一年欧鳟);LC50 63ppm/14d(虹鳟)

LC50 5.8-10.9ppm/96h(条纹石鲲)

LC50 370mg/L/48h(孵化后3-4周的墨西哥蝾螈)

90mg/L/148h(孵化后3-4周的滑抓蟾)

LD50 46mg/L/24h(金鱼);60mg/L/2h(兰鳃太阳鱼)

TLm 66-21mg/L/24h，48h(海虾)

TLm 35.5-33.5mg/L/24h，96h软水,24.4-32mg/L/24h,96h硬水软口鲦);

TLm 22.5mg/L/24h,96h,软水(蓝鳃太阳鱼)

TLm 34.4 mg/L/24h,96h,软水(金鱼)

TLm 36.6 mg/L/24h,96h，软水(虹鳟)

TLm 395 mg/L/24h,96h(食蚊鱼)

生物降解性:初始浓度为20ppm时，1、5和10周内分别降解24%、44%、47%(在棕壤中);低浓度下，6-14天去除率为44-100%(在污水处理厂)。

非生物降解性:光解半衰期为13.5(计算)或17天(实验)。

生物富集或生物积累性:BFC:日本鳗鲡3.5;大西洋鲱4.4;金鱼4.3

注:ppm 指对气态物质，通常用100万分的空气容积中某一种物质所占的容积分数(ppm)表示。对溶液浓度常用100万分的溶剂中某一种物质所占溶液的分数(ppm)表示。尽管ppm单位已经废止，但在国外文献中应用仍较普遍，为操作方便，在本标准中涉及到的ppm单位予以保留。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质:危险废物

废弃处置方法:用控制焚烧法处理

第十四部分 运输信息

危险货物编号:32050

UN编号:1114

包装标志:易燃

包装类别:II

包装方法: 小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

运输注意事项:夏季应早晚运输，防止日光曝晒。运输按规定路线行使。

第十五部分 法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)，针对化学危险品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)，将其划为第3.2类中闪点易燃液体。

第十六部分 其他信息

参考文献:

1.周国泰，化学危险品安全技术全书，化学工业出版社，1997

2.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，化学品毒性法规环境数据手册，中国环境科学出版社.1992

3.Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998

4. Canadian Centre for Occupational Health and Safety,RTECS Database

填表时间:2015年03月02日

填表部门:技术部

数据审核单位:技术部

修改说明:无